Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania pn: ,,Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem fragmentu zimowiska nietoperzy w korytarzu Cygaro prowadzącym do Reduty Króliczej na długości ok. 37,68 m w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie poprzez zamontowanie 2 krat w wejściach do korytarza Cygaro wraz z odgruzowaniem wlotu przy wejściu nr 2”. WFOŚiGW

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OPRACOWANIE: mgr inż. Iwona Stopińska-Hryniuk PPHU „ZBYTECH” Zbigniew Hryniuk ul. Brzeska 33 49-313 Lubsza NADZÓR CHIROPTEROLOGICZNY: mgr Rafał Szkudlarek

Nazwy i kody – wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262500-6 – Roboty murarskie i murowe,

45262680-1 – Spawanie,

45421147-6 – Instalowanie krat,

90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Opis obecnego stanu zagospodarowania zimowisk nietoperzy w Korytarzu Cygaro

- Opis planowanych do zastosowania rozwiązań służących poprawie bytowania nietoperzy, zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Forty Nyskie”, uwarunkowania przyrodnicze mające wpływ na przeprowadzenie planowanych działań.

- Zalecenia

- Opis techniczny wykonania prac

4.1 Wejście nr 1

4.2 Wejście nr 2

- Rysunki

rys. nr 1 – Wejście do zimowiska nietoperzy  –  rzut przyziemia skala, 1:10

rys. nr 2 – Wejście do zimowiska nietoperzy  –  bramka wejściowa, skala 1:10

rys. nr 3 – Wejście do zimowiska nietoperzy, wejście nr 2. Rzut przyziemia, przekrój A-A, skala 1:10

- Przedmiar robót

- Opis obecnego stanu zagospodarowania zimowisk nietoperzy                   w Korytarzu Cygaro

OBIEKT: WEJŚCIE NR 1

LOKALIZACJA: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, NYSA, UL. OTMUCHOWSKA, DZIAŁKA EWID. NR 2/48 OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – STAN OBECNY: Widok na wejście do korytarza Otwór wejściowy - widok Otwór wejściowy - widok

OPIS OBIEKTU: Wejście do obiektu położone u stóp wzniesienia. Głębokość otworu ok. 3 m pod powierzchnią ziemi. Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed niepowołanymi osobami. DOSTĘP DO OBIEKTU: Dostęp do obiektu drogą nr 46 (ul. Otmuchowska) z kierunku Otmuchowa. Zjazd na drogę gruntową przed parkiem. Następnie w kierunku wschodnim do wzniesienia. Ok. 500 m od drogi. Brak wydzielonej ścieżki. Brak wytyczonej drogi. Dojazd samochodem do otworu nie jest możliwy.

OBIEKT: WEJŚCIE NR 2

LOKALIZACJA: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, NYSA, UL. OTMUCHOWSKA, DZIAŁKA EWID. NR 2/48 OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – STAN OBECNY: Otwór wejściowy leżący pośrodku parkowej ścieżki; Od strony ścieżki otwór całkowicie zasypany. Widok na zasypany korytarz Bloki betonowe w korytarzu Zakończenie korytarza „Cygaro” od strony zachodniej; Dostęp do fortu zabezpieczony bramą.

OPIS WEJŚCIA: Otwór wejściowy położony na ścieżce komunikacyjnej w parku miejskim. Ze względów bezpieczeństwa został on zasypany głazami betonowymi i przysypany ziemią. Szacuje się, że w korytarzy, w wyniku zasypania otworu znalazło się ok. 10 m3 gruzu betonowego w blokach wielkości ok. 20-50 kg. Głębokość otworu – około 3 m pod powierzchnią ziemi. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Otwór stanowi zagrożenie dla spacerujących po parku osób i zwierząt. DOSTĘP DO OBIEKTU: Dostęp do obiektu drogą nr 46 (ul. Otmuchowska) z kierunku Otmuchowa. Zjazd na drogę gruntową przed parkiem. Następnie przez park ok. 400 m. Brak wytyczonej drogi. Dojazd samochodem do otworu nie jest możliwy. Źródło: Google Earth

- Opis planowanych do zastosowania rozwiązań służących poprawie bytowania nietoperzy, zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Forty Nyskie”, uwarunkowania przyrodnicze mające wpływ na przeprowadzenie planowanych działań.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Forty Nyskie” (OZW Forty Nyskie PLH 160001) oraz uzgodnieniami z Regionalną Dyrekcją Środowiska w Opolu, planuje się zabezpieczenie fragmentu zimowiska nietoperzy w korytarzu „Cygaro” prowadzącym do Reduty Króliczej. W tym celu planowane jest całkowite zamknięcie wejścia (oznaczonego jako wejście nr 2) betonową kratą. Wejście to znajduje się na samym środku ścieżki często uczęszczanej przez spacerowiczów. Jak wynika z uzyskanych informacji, otwór ten po przysypaniu jesienią liśćmi oraz zimą śniegiem stanowił niebezpieczną pułapkę, w którą zdarzało się wpaść  spacerującym ze swymi właścicielami psom czy też dzikim zwierzętom. W związku z tym, że od strony Reduty Króliczej wejście jest zakratowane, korytarz stanowił pułapkę bez wyjścia. Aby doraźnie wyeliminować to zagrożenie, otwór wejściowy zasypano gruzem, co z kolei  w niekorzystny sposób wpłynęło na warunki zimowiska nietoperzy. W związku z powyższym wejście to planuje się całkowicie zamknąć kratą z pozostawieniem otworów wentylacyjnych, a blokujący przejście gruz usunąć z wnętrza korytarza.

Aby wyeliminować ryzyko niekontrolowanej penetracji korytarzy przez ludzi w okresie hibernacji nietoperzy, planuje się zamknięcie otwieralną kratą wejście nr 1. Nad otworem wejściowym należy umieścić ostrzeżenie o otworze w ziemi.

Planowane prace zabezpieczające tunel przeprowadzone powinny zostać w terminach wskazanych w SIWZ pod nadzorem chiropterologa. Malowanie i spawanie elementów krat (wejście nr 1), powinno być wykonane przed ich instalacją, dopuszczając niezbędne uzupełnienia na miejscu, ale prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych przed 15.00. Wykorzystanie spalinowego agregatu prądotwórczego nie może prowadzić do zadymienia podziemi.

- Opis techniczny wykonania prac

  - Wejście nr 1

- Wykonać bramkę wejściową (zgodnie z rys. 2), umożliwiającą przeprowadzanie monitoringu przez upoważnione osoby. Zachować odstęp 13 cm między tulejami. W odległości 20 cm od skraju ramy po obu stronach dospawać po dwie nakrętki stalowe o średnicy 22 mm, w które po otwarciu bramki wstawiane będą pręty ze stali kwasoodpornej. Pręty te stanowić będą barierę bezpieczeństwa w razie przypadkowego upuszczenia kraty. Pręty przechowywać w pierwszej tulei, w której również zamocowane zostaną nakrętki przytrzymujące. Na bokach drzwi umieścić informację o konieczności ryglowania prętami po otwarciu bramki ze względów bezpieczeństwa.

- Rozebrać warstwę cegieł w celu wyrównania otworu, a następnie dolać 30 cm betonu ponad obecny poziom ziemi (zgodnie z rys. 1), szerokość ścianki 17-18 cm, beton zbroić prętem Ø14 strzemiona Ø6 co 10 cm, z jednoczesnym zainstalowaniem bramki wejściowej połączonej ze zbrojeniem wewnętrznym.

- Całość stalowej konstrukcji zakonserwować wysokiej jakości farbami antykorozyjnymi grubo powłokowymi, np. epoksydowo-poliuretanowymi grubo powłokowymi zgodnie z zaleceniami producenta lub inną nie gorszą. Emalię wykończeniową stosować w kolorze naturalnej zieleni. Przed nałożeniem każdej warstwy farby elementy stalowe dokładnie osuszyć.

- Zainstalować zamknięcie na zamek uniemożliwiające wchodzenie niepowołanych osób. Zakonserwować zamek smarem silikonowym.

- W widocznym miejscu zainstalować ostrzeżenie o otworze w ziemi.

  - Wejście nr 2

- Usunąć część ziemi przykrywającej otwór na głębokość ok. 0,5 m.

- Usunąć gruz z wnętrza korytarza, wywieźć poza teren parku i poddać utylizacji.

- W celu wzmocnienia i wyrównania istniejących ścian, dolać 15 cm betonu ponad obecny poziom ziemi, szerokość ścianki 17-18 cm. Beton zbroić prętem Ø14 strzemiona Ø6 co 10 cm.  Ścianki zaizolować 2x dysperbitem.

- Posadowić kratę betonową (C16/20) zbrojoną prętem Ø14 wykonaną wg rys 3. Otwory w kracie 7 x 7 cm.

- Wyrównać teren do poziomu betonowej kraty.